山东省城市绿化品质提升

评价标准

山东省住房和城乡建设厅

2021年8月

目  录

1.总  则	1

2.评价内容	2

3.评价分级	4

4.评价指标体系	5

附录1指标解释与计算公式	41

附录2 规范性引用文件	52

# 1  总  则

1.1 为贯彻落实习近平生态文明思想，切实提升全省城市绿化品质，推动全省“公园城市”建设，进一步改善城市人居环境，满足人民群众日益增长的美好生活需要，特制定本标准。

1.2 本标准适用于全省城市（县城）行政区域内城市绿化品质提升评价工作。

1.3 评价工作坚持以下工作原则：

坚持生态优先，优化生态要素布局，调整绿化配置结构，完善城市生态基础设施体系，修复、完善城市生态系统。

坚持新发展理念，系统科学拓展城市绿色空间，推进智慧园林建设，不断改善城市人居环境，为高质量发展提供绿色保障。

坚持打造园林精品，精致建绿、精细护绿，注入园林文化灵魂，打造“齐风鲁韵，大气宜人”的山东特色园林。

坚持以人民为中心，完善绿化设施功能，为群众休闲健身提供良好场地，逐步推进建设推窗见绿、出门入园、自然融合的“公园城市”。

1.4 本标准由山东省住房和城乡建设厅组织编制，由山东省城乡规划设计研究院牵头起草，由山东省住房城乡建设厅负责解释。

# 2  评价内容

## 2.0.1 绿地规划编制实施

1.《城市绿地系统规划》编制实施；

2.城市绿线划定管理；

3.城市绿地布局；

4.城市园林绿化制度建设。

## 2.0.2 城市绿化生态保护修复

1.城市绿地资源保护；

2.城市生态空间保护；

3.城市古树名木保护；

4.城市蓝绿空间营造；

5.城市湿地公园建设管理；

6.生物多样性保护。

## 2.0.3 城市增绿建设情况

1.城市绿地建设总体情况；

2.城市公园体系构建；

3.城市公园配套服务设施建设；

4.城市绿道建设；

5.城市防护绿地建设；

6.城市附属绿地建设；

7.城区透绿改造；

8.城市立体绿化；

9.城市林荫停车场建设。

## 2.0.4城市绿化品质提升

1.园林绿化工程质量；

2.城市滨水空间营造；

3.节约型园林绿化建设；

4.城市绿化树种选择；

5.城市绿地景观水平；

6.城市绿地人文价值；

7.园林绿地海绵建设。

## 2.0.5 城市绿化养护管理

1.城市园林绿地养护管理水平；

2.城市园林绿化管理信息技术应用。

# 3  评价分级

3.0.1 山东省城市绿化品质提升评价类型包括绿地规划编制实施、城市绿化生态保护修复、城市增绿建设、城市绿化品质提升、城市绿化养护管理等5种，各评价类型的评价内容应符合第4章的规定。

3.0.2山东省城市绿化品质提升评价由高到低分为3个标准等级，分别为城市绿化品质提升Ⅰ级标准、城市绿化品质提升Ⅱ级标准、城市绿化品质提升Ⅲ级标准。

3.0.3各标准等级的评价项目应包括基本项和附加项，并应符合下列规定：

1 各标准等级的基本项为本标准等级中应纳入评价的内容；

2 各标准等级的附加项为本标准等级中可纳入评价的内容。

3.0.4各标准等级评价项目的选项内容、标准应符合本标准第4章的规定。

3.0.5山东省城市绿化品质提升评价中，满足各标准等级的全部基本项要求才可予以认定达到相应标准等级；但在各标准等级的城市增绿建设情况评价中，基本项无法全部达到要求时，可选择附加项进行评价，满足任意两项附加项的评价标准可视为满足一项基本项要求，不得重复选择。

# 4  山东省城市绿化品质提升评价指标体系

4.0.1山东省城市绿化品质提升Ⅰ级评价

山东省城市绿化品质提升Ⅰ级评价的内容、项目和评价标准应符合表4.1的规定。

- 表4.1 山东省城市绿化品质提升Ⅰ级评价的内容、项目和评价标准

| 序号 | 评价 类型 | 评价指标 | 评价内容 | 评价标准 | 指标类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地规划编制实施 | 《城市绿地系统规划》编制 | 依法修编《城市绿地系统规划》并批准实施 | 《城市国土空间总体规划》审批后一年内完成《城市绿地系统规划》修编工作，并依法批准实施；规划目标任务如期完成 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 2 |  | 城市绿线划定管理 | 建立健全绿线管理制度 | 制定城市绿线管理办法,划定城市绿线，并落实在城市控制性详细规划中，划定的城市绿线在当地主要媒体上向社会公布 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 3 |  | 城市绿地布局 | 城市结构性绿地布局合理，有机衔接山水林田湖等生态空间，彰显城市风貌特色 | ①城市原有自然山水和生态系统得到有效保护，各类生态空间连续贯通，系统性强； ②绿楔、绿环、绿廊等结构性绿地布局合理，有机衔接山水林田湖等绿色生态空间与各类城市绿地，城市与自然要素有机融合，城市公园绿地布局均衡，城市自然风貌及特色充分彰显 | 基本项 | 日常调度、检查结果 |
| 4 |  | 城市园林绿化制度建设 | 健全城市园林绿化各项制度 | ①绿地建设、绿线管理、园林绿化工程管理、园林绿化养护管理、古树名木保护管理、城市生物多样性保护、防止外来物种人侵、义务植树等城市园林绿化工程和技术管理制度等城市园林绿化制度健全； ②严格执行《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》相关规定，公园中无私人会所，公益属性得到保障落实 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 5 | 城市绿化生态保护修复 | 城市绿地资源保护 | 近5年无违规占绿、毁绿事件 | 近5年无违规占用绿地等生态资源进行开发建设，无开山采石、填埋自然水系水体、硬化或渠化自然河湖岸线等行为 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 6 |  | 城市生态空间保护 | 研究制定城市绿化生态修复总体方案，完成城市绿化生态评估，建立城市绿化生态修复项目库，有成功的绿化生态修复案例及分析 | ①根据当地职责分工完成受损城市水体、城市破损山体及植被、城市废弃地现状调查，制定城市绿化生态修复实施计划； ②城市破损山体生态修复率≥60%； ③废弃地生态修复率≥60%，废弃地修复再利用率每年增长不少于10个百分点或修复成果维护保持率≥95%； ④开展水体生态修复工作，城市河湖等水体水质持续改善，地表水Ⅳ类及以上水体比率≥60%，水质水系景观不断提升； ⑤矿山生态修复率100%； ⑥近5年完成对城市生态环境改善效益显著或有示范意义的城市生态修复工程2项； ⑦建立不少于2公顷的乡土野生植物群落恢复和生境重建示范地 | 附加项 | 日常调度、检查结果 |
| 7 |  | 城市古树名木保护 | 古树名木和后备资源得到有效保护 | ①制定城市古树名木保护管理办法； ②严禁移植城市古树名木，城市古树名木保护率100% | 基本项 | 核实上报资料 |
| 8 |  | 城市蓝绿空间营造 | 统筹加强城市水体空间、城市绿化空间建设营造 | 城市蓝绿空间占比≥70% | 附加项 | 各市提供清单，第三方评价 |
| 9 |  | 城市湿地公园建设管理 | 本地城市湿地公园保护管理情况 | ①加强城市湿地保护管理，完成湿地资源普查，制定城市湿地资源保护发展规划方案； ②国家级城市湿地公园编制完成《城市湿地公园总体规划》并批准实施； ③城市湿地公园管理规范、城市湿地生态环境得到有效保护 | 附加项 | 查阅相关文件 |
| 10 |  | 生物多样性保护 | 生物多样性得到有效保护 | ①完成市域生物物种资源普查，并制定《城市生物多样性保护规划》及实施计划； ②建立具有城市生物多样性保护、监测信息系统； ③建立珍贵乡土植物培育、应用研究基地，研究、培育工作取得成果，得到推广应用； ④乡土适生植物得到有效保护和推广应用； ⑤综合物种指数≥0.6； ⑥建设40公顷以上科普植物园 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 11 | 城市增绿建设情 况 | 城市绿地建设总体情况 | 实施城市增绿工程，积极拓展城市绿化空间，多措并举增加城市绿量 | ①城市建成区绿地率≥37%； ②城市各城区绿地率最低值≥28%； ③城区绿化覆盖率≥42%； ④人均社区共享绿地面积≥1.50㎡； ⑤城镇开发边界内人均风景游憩绿地面积≥10㎡； ⑥中心城区绿地率每年提升0.4% | 基本项 | 各市提供清单，第三方评 价 |
| 12 |  | 城市公园体系构建 | 城市公园体系完善，级配合理，分布均衡，类型丰富 | ①合理布局城市综合公园、社区公园和游园，因地制宜地建设城市植物园、儿童公园、滨水公园、遗址公园等专类公园，满足城市发展、居民生活的需要； ②人均公园绿地面积≥17㎡/人； ③城市各城区人均公园绿地面积最低值（㎡/人）≥5.50㎡/人； ④公园绿地500米服务半径覆盖率≥90%； ⑤新城区公园绿地500米服务半径覆盖率达到100%； ⑥万人拥有综合公园指数≥0.06 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 13 |  | 城市公园配套服务设施建设 | 城市公园配套服务设施完善，功能齐全 | ①城市公园建设符合《公园设计规范》要求，服务设施完善、完好率100%，满足居民游赏、休憩、健身等需要； ②公园绿地应急避险场所实施率≥70%，承担防灾避险功能的公园绿地中水、电、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求，达标率100%，设施完好且能正常使用 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 14 |  | 城市绿道建设 | 编制实施城市绿道专项规划，高质量开展城市绿道建设行动，有效提升城乡生活品质 | ①依据《城市国土空间总体规划》《城市绿地系统规划》编制完成《城市绿道建设规划》，并依法批准实施； ②按《山东省住房和城乡建设厅关于推进全省绿道规划建设管理的指导意见》《山东省省域绿道建设规划（2018-2035年）》任务要求，完成当年规划绿道任务；③构建城市间的生态绿廊、滨水绿带及城乡休闲游憩绿道体系，串联城乡绿色资源，有效衔接城乡绿色交通系统，联结共享度高； ④绿道建设有效联结城市公共空间、功能分区及历史文化节点，生态、文化、娱乐综合功能突出； ⑤绿道设施建设合理利用现有资源，配套设施完善，维护管理水平高 | 基本项 | 日常调度、检查结果 |
| 15 |  | 城市防护绿地建设 | 依据《城市绿地系统规划》科学布置防护绿地 | ①防护绿地实施率≥90%； ②植物结构布局合理，充分考虑抗性树种； ③绿带宽度符合《城市给水工程规划规范》（GB50282）、《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337）、《城市电力规划规范》（GB/T50293）、《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163）的相关要求； ④景观效果优良 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 16 |  | 城市附属绿地建设 | 附属绿地建设符合《城市绿地系统规划》且达到相关专业绿地建设标准 | ①道路绿化达标率≥90%； ②林荫路推广率≥85%； ③公共设施绿化达标率≥90%； ④居住区附属绿地达标率100% | 基本项 | 核实上报资料 |
| 17 |  | 城区透绿改造 | 城区开墙透绿，景观融合 | ①主次干道两侧可敞开的单位围墙逐步通透敞开，实现绿地共享； ②小区围墙酌情采用镂空围栏等方式开墙透绿； ③结合棚户区改造和老旧街区、小区改造，通过拆迁建绿、拆违还绿、破硬增绿等措施，积极拓展绿色空间，完善绿地配套服务设施和功能 | 附加项 | 核实上报资料 |
| 18 |  | 城市立体绿化 | 积极拓展城市绿化空间，多措并举增加城市绿量 | ①因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案； ②城市屋顶绿化、墙体垂直绿化、市政设施立体绿化试点推进工作效果良好 | 附加项 | 核实上报资料 |
| 19 |  | 城市林荫停车场建设 | 林荫停车场建设达到相关标准要求 | 林荫停车场建设符合《山东省城市林荫停车场评价标准（试行）》中综合指标80分要求 | 附加项 | 核实上报资料 |
| 20 | 城市绿化品质提升 | 园林绿化工程质量 | 绿地建设因地制宜、生态优先，绿化工程践行“工匠精神”，且工程质量符合相关规范要求 | ①绿化工程能够按照《园林绿化工程建设管理规定》（建城〔2017〕251号）、《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021、规定进行竣工验收及综合评价； ②绿地施工达到《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求，施工工艺应具备科学性、先进性、独特性、新颖性 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 21 |  | 城市滨水空间营造 | 滨水空间充分保护野生或半野生环境，有良好的亲水性，植物配置合理，景观优美 | ①滨水植物采用冠幅大、分支点高的乔木，留有欣赏水面景观节点的透景线，城市河湖水系保持自然连通； ②河道等水体岸线自然化率≥80%； ③近3年硬质驳岸自然化改造率≥50% | 附加项 | 核实上报资料 |
| 22 |  | 节约型园林绿化建设 | 新建城市绿地符合节约生态型建设要求 | ①建筑、构筑用材经济美观实用，透水性铺装≥50%；②采用节水技术灌溉的绿地面积大于80%； ③绿地灯具节能环保，以满足照明、游览安全为设置目标，无过度亮化现象； ④无建设大型人造水景工程现象； ⑤大树移植得到有效控制，无规模化移植现象 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 23 |  | 城市绿化树种选择 | 城市绿化树种配置合理 | ①乔灌草（地被）合理配置、层次丰富； ②重视植物群落的配置，突出季相变化，体现适地适树和生物多样性，生态效益与景观效果兼顾； ③城市建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率(%)≥70%，复层植物物种种植比例≥50%； ④有五年以上的监测记录、评价数据，综合物种指数≥0.6； ⑤本地木本植物指数≥0.8 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 24 |  | 城市绿地景观水平 | 自然与人文景观并举；地域特色鲜明，重要节点景观效果突出 | ①绿地设计对于自然和人文景观的塑造表达准确、完整、真实，特色鲜明，景观效果符合园林美学的要求； ②城市绿地系统具有鲜明的地域特色，对城市风光带的保护和完善成效显著，形成独具地方特色的植物景观； ③城市重要绿地节点景观特色明显，城市主干道绿化基本实现“一路一景”； ④不存在大片裸露土地，对闲置超过3个月的裸露土地及时进行简易绿化 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 25 |  | 城市绿地人文价值 | 城市绿地弘扬传承园林艺术、承载地域文化 | ①探索建立当代名园培育和遴选机制，制定相关政策、规范，培育当代园林经典； ②因地制宜挖掘、展现、融入传统、地方、现代文化要素，历史、文化遗址遗迹得到很好保护，绿地成为弘扬、传承、体现、欣赏园林艺术及地域文化的载体； ③利用各类绿地积极举办各种与地方文化内涵相关的文化活动 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 26 |  | 园林绿地海绵建设 | 绿地系统海绵效益有效发挥 | ①城市自然河湖、溪流、湿地等生态基底维护良好，有效发挥滞水、泄洪功能； ②新改扩建公园绿地综合应用海绵适宜技术，海绵功能增强 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 27 | 城市绿化养护管理 | 城市园林绿地养护管理水平 | 实现精细化养护管理 | 达到《园林绿化养护标准》（CJJT287-2018）一级养护管理要求 | 基本项 | 查阅相关资料并实地调研 |
| 28 |  | 城市园林绿化管理信息技术应用 | 建立城市园林绿化数字化管理系统和动态监管体系 | ①建立城市园林绿化专项数字化信息管理系统、信息发布与社会服务信息共享平台，并有效运行； ②结合城市绿化普查建立基于城市地理信息系统的城市园林绿化数据库，并及时更新； ③建立城市园林绿化规划、建设、监管动态监测体系，建成区公共区域监管范围覆盖率100% | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |

4.0.2 山东省城市绿化品质提升Ⅱ级评价

山东省城市绿化品质提升Ⅱ级评价的内容、项目和评价标准应符合表4.2的规定。

- 表4.2 山东省城市绿化品质提升Ⅱ级评价的内容、项目和评价标准

| 序号 | 评价 类型 | 评价指标 | 评价内容 | 评价标准 | 指标类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地规划编制实施 | 《城市绿地系统规划》编制 | 依法修编《城市绿地系统规划》并批准实施 | 《城市国土空间总体规划》审批后一年内完成《城市绿地系统规划》修编工作，并依法批准实施；规划目标任务如期完成 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 2 |  | 城市绿线划定管理 | 建立健全绿线管理制度 | 制定城市绿线管理办法,划定城市绿线，并落实在城市控制性详细规划中，划定的城市绿线在当地主要媒体上向社会公布 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 3 |  | 城市绿地布局 | 城市结构性绿地布局合理，有机衔接山水林田湖等生态空间，彰显城市风貌特色 | ①城市原有自然山水和生态系统得到有效保护，各类生态空间连续贯通，系统性强； ②绿楔、绿环、绿廊等结构性绿地布局合理，有机衔接山水林田湖等绿色生态空间与各类城市绿地，城市与自然要素有机融合，城市自然风貌及特色充分彰显 | 基本项 | 日常调度、检查结果 |
| 4 |  | 城市园林绿化制度建设 | 健全城市园林绿化各项制度 | ①绿线管理、园林绿化工程管理、园林绿化养护管理、园林绿化公示制度以及控制大树移栽、防止外来物种人侵、义务植树、城市生物多样性保护条例、古树名木保护管理办法等城市园林绿化工程和技术管理制度健全； ②《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》执行良好，公园中无私人会所，公益属性得到保障落实 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 5 | 城市绿化生态保护修复 | 城市绿地资源保护 | 近5年无违规占绿、毁绿事件 | 近5年无违规占用绿地等生态资源进行开发建设，无开山采石、填埋自然水系水体、硬化或渠化自然河湖岸线等行为 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 6 |  | 城市生态空间保护 | 研究制定城市绿化生态修复总体方案，完成城市绿化生态评估，建立城市绿化生态修复项目库 | ①根据当地职责分工完成受损城市水体、城市破损山体及植被、城市废弃地现状调查，制定城市绿化生态修复实施计划； ②城市破损山体生态修复率≥60%； ③废弃地生态修复率≥60%，废弃地修复再利用率每年增长不少于10个百分点或修复成果维护保持率≥95%； ④开展水体生态修复工作，城市河湖等水体水质持续改善，地表水Ⅳ类及以上水体比率≥50%，水系景观不断提升； ⑤矿山生态修复率100% | 附加项 | 日常调度、检查结果 |
| 7 |  | 城市古树名木保护 | 古树名木和后备资源得到有效保护 | 严禁城市移植古树名木,城市古树名木保护率100% | 基本项 | 核实上报资料 |
| 8 |  | 城市蓝绿空间营造 | 统筹加强城市水体空间、城市绿化空间建设营造 | 城市蓝绿空间占比≥60% | 附加项 | 各市提供清单，第三方评价 |
| 9 |  | 城市湿地公园建设管理 | 本地城市湿地公园保护管理情况 | ①加强城市湿地保护管理，完成湿地资源普查，制定城市湿地资源保护发展规划方案； ②国家级城市湿地公园编制完成《城市湿地公园总体规划》并批准实施 | 附加项 | 查阅相关文件 |
| 10 |  | 生物多样性保护 | 生物多样性得到有效保护 | ①完成市域生物物种资源普查，并制定《城市生物多样性保护规划》及实施计划； ②建立具有城市生物多样性保护、监测信息系统； ③乡土适生植物得到有效保护和推广应用 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 11 | 城市增绿建设情况 | 城市绿地建设总体情况 | 实施城市增绿工程，积极拓展城市绿化空间，多措并举增加城市绿量 | ①城市建成区绿地率≥35%； ②城市各城区绿地率最低值≥25%； ③城区绿化覆盖率≥40%； ④人均社区共享绿地面积≥1.50㎡； ⑤城镇开发边界内人均风景游憩绿地面积≥10㎡ | 基本项 | 各市提供清单，第三方评 价 |
| 12 |  | 城市公园体系构建 | 城市公园体系完善，级配合理，分布均衡，类型丰富 | ①合理布局城市综合公园、社区公园和游园，因地制宜地建设城市植物园、儿童公园、滨水公园、遗址公园等专类公园，满足城市发展、居民生活的需要； ②人均建设用地小于105㎡的城市，人均公园绿地面积≥10.0㎡/人；人均建设用地大于等于105㎡的城市，人均公园绿地面积≥12.0㎡/人； ③城市各城区人均公园绿地面积最低值（㎡/人）≥5.00㎡/人； ④公园绿地500米服务半径覆盖率≥80%； ⑤新城区公园绿地500米服务半径覆盖率达到100%； ⑥万人拥有综合公园指数≥0.06 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 13 |  | 城市公园配套服务设施建设 | 城市公园配套服务设施完善，功能齐全 | ①城市公园建设符合《公园设计规范》要求，配套服务设施完善、完好率100%，满足居民游赏、休憩、健身等需要； ②公园绿地应急避险场所实施率≥70%，承担防灾避险功能的公园绿地中水、电、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求，达标率100%，设施完好且能正常使用 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 14 |  | 城市绿道建设 | 编制实施城市绿道专项规划，高质量开展城市绿道建设行动，有效提升城乡生活品质 | ①依据《城市国土空间总体规划》《城市绿地系统规划》编制完成《城市绿道建设规划》，并依法批准实施； ②按《山东省住房和城乡建设厅关于推进全省绿道规划建设管理的指导意见》《山东省省域绿道建设规划（2018-2035年）》任务要求，完成当年规划绿道任务； ②构建城市间的生态绿廊、滨水绿带及城乡休闲游憩绿道体系，串联城乡绿色资源，有效衔接城乡绿色交通系统，联结共享度高； ③绿道建设有效联结城市公共空间、功能分区及历史文化节点，生态、文化、娱乐综合功能突出； ④绿道设施建设合理利用现有资源，配套设施完善，维护管理水平高 | 基本项 | 日常调度、检查结果 |
| 15 |  | 城市防护绿地建设 | 依据《城市绿地系统规划》科学布置防护绿地 | ①防护绿地实施率≥80%； ②植物结构布局合理，充分考虑抗性树种； ③绿带宽度符合《城市给水工程规划规范》（GB50282）、《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337）、《城市电力规划规范》（GB/T50293）、《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163）的相关要求； ④景观效果优良 | 基本项 | 各市提供清单，第三方评价 |
| 16 |  | 城市附属绿地建设 | 附属绿地建设符合《城市绿地系统规划》且达到相关专业绿地建设标准 | ①道路绿化达标率≥80%； ②林荫路推广率≥70%； ③公共设施绿化达标率≥90%； ④居住区附属绿地达标率100% | 基本项 | 各市提供清单，第三方评价 |
| 17 |  | 城区透绿改造 | 城区开墙透绿，景观融合 | ①主次干道两侧可敞开的单位围墙逐步通透敞开，实现绿地共享； ②小区围墙酌情采用镂空围栏等方式开墙透绿； ③结合棚户区改造和老旧街区、小区改造，通过拆迁建绿、拆违还绿、破硬增绿等措施，积极拓展绿色空间，完善绿地配套服务设施和功能 | 附加项 | 核实上报资料 |
| 18 |  | 城市立体绿化 | 积极拓展城市绿化空间，多措并举增加城市绿量 | ①因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案； ②城市屋顶绿化、墙体垂直绿化、市政设施立体绿化试点推进工作效果良好 | 附加项 |  |
| 19 |  | 城市林荫停车场建设 | 林荫停车场建设达到相关标准要求 | 林荫停车场建设符合《山东省城市林荫停车场评价标准（试行）》中综合指标80分要求 | 附加项 | 核实上报资料 |
| 20 | 城市绿化品质提升 | 园林绿化工程质量 | 绿地建设因地制宜、生态优先，绿化工程践行“工匠精神”，且工程质量符合相关规范要求 | ①绿化工程能够按照《园林绿化工程建设管理规定》（建城〔2017〕251号）、《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021规定进行竣工验收及综合评价； ②绿地施工达到《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求，施工工艺应具备科学性、先进性、独特性、新颖性 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 21 |  | 城市滨水空间营造 | 滨水空间充分保护野生或半野生环境，有良好的亲水性，植物配置合理，景观优美 | ①滨水植物采用冠幅大、分支点高的乔木，留有欣赏水面景观节点的透景线，城市河湖水系保持自然连通； ②河道等水体岸线自然化率≥80% | 附加项 | 核实上报资料 |
| 22 |  | 节约型园林绿化建设 | 新建城市绿地符合节约生态型建设要求 | ①建筑、构筑用材经济美观实用，透水性铺装≥50%；②采用节水技术灌溉的绿地面积大于80%； ③绿地灯具节能环保，以满足照明、游览安全为设置目标，无过度亮化现象； ④无建设大型人造水景工程现象； ⑤大树移植得到有效控制，无规模化移植现象 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 23 |  | 城市绿化树种选择 | 城市绿化树种配置合理 | ①乔灌草（地被）合理配置、层次丰富； ②重视植物群落的配置，突出季相变化，体现适地适树和生物多样性，生态效益与景观效果兼顾； ③城市建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率(%)≥60%，复层植物物种种植比例≥50%； ④有五年以上的监测记录、评价数据，综合物种指数≥0.6； ⑤本地木本植物指数≥0.8； | 基本项 | 核实上报资料 |
| 24 |  | 城市绿地景观水平 | 自然与人文景观并举；地域特色鲜明，重要节点景观效果突出 | ①绿地设计对于自然和人文景观的塑造表达准确、完整、真实，特色鲜明，景观效果符合园林美学的要求；②城市绿地系统具有鲜明的地域特色，对城市风光带的保护和完善成效显著，形成独具有地方特色的植物景观； ③城市重要绿地节点景观特色明显，城市主干道绿化基本实现“一路一景” | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 25 |  | 城市绿地人文价值 | 城市绿地弘扬传承园林艺术、承载地域文化 | ①因地制宜挖掘、展现、融入传统、地方、现代文化要素，历史、文化遗址遗迹得到很好保护，绿地成为弘扬、传承、体现、欣赏园林艺术及地域文化的载体； ②利用各类绿地积极举办各种与地方文化内涵相关的文化活动，并体现教育性，娱乐性，普及性，针对性 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 26 |  | 园林绿地海绵建设 | 绿地系统海绵效益有效发挥 | ①城市自然河湖、溪流、湿地等生态基底维护良好，有效发挥滞水、泄洪功能； ②新改扩建公园绿地综合应用海绵适宜技术，海绵功能增强 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 27 | 城市绿化养护管理 | 城市园林绿地养护管理水平 | 实现精细化养护管理 | 达到《园林绿化养护标准》（CJJT287-2018）二级养护管理要求 | 基本项 | 查阅相关资料并实地调研 |
| 28 |  | 城市园林绿化管理信息技术应用 | 建立城市园林绿化数字化管理系统和动态监管体系 | ①建立城市园林绿化专项数字化信息管理系统、信息发布与社会服务信息共享平台，并有效运行； ②建立城市园林绿化规划、建设、监管动态监测体系，建成区公共区域监管范围覆盖率100% | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |

4.0.3 山东省城市绿化品质提升Ⅲ级评价

山东省城市绿化品质提升Ⅲ级评价的内容、项目和评价标准应符合表4.3的规定。

- 表4.3 山东省城市绿化品质提升Ⅲ级评价的内容、项目和评价标准

| 序号 | 评价 类型 | 评价指标 | 评价内容 | 评价标准 | 指标类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地规划编制实施 | 《城市绿地系统规划》编制 | 依法修编《城市绿地系统规划》并批准实施 | 《城市国土空间总体规划》审批后一年内完成《城市绿地系统规划》修编工作，并依法批准实施；规划目标任务如期完成 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 2 |  | 城市绿线划定管理 | 建立健全绿线管理制度 | 制定城市绿线管理办法,划定城市绿线，并落实在城市控制性详细规划中，划定的城市绿线在当地主要媒体上向社会公布 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 3 |  | 城市绿地布局 | 城市结构性绿地布局合理，有机衔接山水林田湖等生态空间，彰显城市风貌特色 | ①城市原有自然山水和生态系统得到有效保护，各类生态空间连续贯通，系统性强； ②绿楔、绿环、绿廊等结构性绿地布局合理，有机衔接山水林田湖等绿色生态空间与各类城市绿地，城市与自然要素有机融合，城市自然风貌及特色充分彰显 | 基本项 | 日常调度、检查结果 |
| 4 |  | 城市园林绿化制度建设 | 健全城市园林绿化各项制度 | ①绿线管理、园林绿化工程管理、园林绿化养护管理、园林绿化公示制度以及控制大树移栽、防止外来物种人侵、义务植树、城市生物多样性保护条例、古树名木保护管理办法等城市园林绿化工程和技术管理制度健全； ②《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》执行良好，公园中无私人会所，公益属性得到保障落实 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 5 | 城市绿化生态保护修复 | 城市绿地资源保护 | 近5年无违规占绿、毁绿事件 | 近5年无违规占用绿地等生态资源进行开发建设，无开山采石、填埋自然水系水体、硬化或渠化自然河湖岸线等行为 | 基本项 | 查阅相关文件 |
| 6 |  | 城市生态空间保护 | 研究制定城市绿化生态修复总体方案，完成城市绿化生态评估，建立城市绿化生态修复项目库 | ①根据当地职责分工完成受损城市水体、城市破损山体及植被、城市废弃地现状调查，制定城市绿化生态修复实施计划； ②破损山体生态修复率≥60%； ③废弃地生态修复率≥60%； ④开展水体生态修复工作，城市河湖等水体水质持续改善，地表水Ⅳ类及以上水体比率≥40% | 附加项 | 日常调度、检查结果 |
| 7 |  | 城市古树名木保护 | 古树名木和后备资源得到有效保护 | 严禁城市移植古树名木,城市古树名木保护率100% | 基本项 | 核实上报资料 |
| 8 |  | 生物多样性保护 | 生物多样性得到有效保护 | ①乡土适生植物得到有效保护和推广应用； ②建设40公顷以上科普植物园 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 9 | 城市增绿建设情况 | 城市绿地建设总体情况 | 实施城市增绿工程，积极拓展城市绿化空间，多措并举增加城市绿量 | ①城市建成区绿地率≥31%； ②城市各城区绿地率最低值≥25%； ③城区绿化覆盖率≥36%； ④城镇开发边界内人均风景游憩绿地面积≥10㎡ | 基本项 | 各市提供清单，第三方评 价 |
| 10 |  | 城市公园体系构建 | 公园体系完善，公园布局合理，分布均衡，类型丰富 | ①合理布局城市综合公园、社区公园和游园，因地制宜地建设城市植物园、儿童公园、滨水公园、遗址公园等专类公园，满足城市发展、居民生活的需要； ②人均建设用地小于105㎡的城市，人均公园绿地面积≥10.0㎡/人；人均建设用地大于等于105㎡的城市，人均公园绿地面积≥12.0㎡/人； ③城市各城区人均公园绿地面积最低值（㎡/人）≥5.00㎡/人； ④公园绿地500米服务半径覆盖率≥80%； ⑤新城区公园绿地500米服务半径覆盖率达到100% | 基本项 | 核实上报资料 |
| 11 |  | 城市公园配套服务设施及功能 | 城市公园配套服务设施完善，功能齐全 | ①公园建设符合《公园设计规范》要求，配套服务设施完善； ②公园绿地应急避险场所实施率≥70%，承担防灾避险功能的公园绿地中水、电、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求，设施完好且能正常使用 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 12 |  | 城市绿道建设 | 编制实施城市绿道专项规划，高质量开展城市绿道建设行动，有效提升城乡生活品质 | ①依据《城市国土空间总体规划》《城市绿地系统规划》编制完成《城市绿道建设规划》，并依法批准实施； ②按《山东省住房和城乡建设厅关于推进全省绿道规划建设管理的指导意见》《山东省省域绿道建设规划（2018-2035年）》任务要求，完成当年规划绿道任务；③绿道建设有效联结城市公共空间、功能分区及历史文化节点，生态、文化、娱乐综合功能突出； ④绿道设施建设合理利用现有资源，采用反映健康生活的新技术、新材料、新设备，配套设施完善，维护管理水平高 | 基本项 | 日常调度、检查结果 |
| 13 |  | 城市防护绿地建设 | 依据《城市绿地系统规划》科学布置防护绿地 | ①防护绿地实施率≥80%； ②植物结构布局合理，充分考虑抗性树种； ③绿带宽度符合《城市给水工程规划规范》（GB50282）、《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337）、《城市电力规划规范》（GB/T50293）、《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163）的相关要求 | 基本项 | 各市提供清单，第三方评价 |
| 14 |  | 城市附属绿地建设 | 附属绿地建设符合《城市绿地系统规划》且达到相关专业绿地建设标准 | ①道路绿化达标率≥80%； ②林荫路推广率≥70%； ③公共设施绿化达标率≥90%； ④居住区附属绿地达标率100% | 基本项 | 各市提供清单，第三方评价 |
| 15 |  | 城区透绿改造 | 城区开墙透绿，景观融合 | ①主次干道两侧可敞开的单位围墙逐步通透敞开，实现绿地共享； ②小区围墙酌情采用镂空围栏等方式开墙透绿 | 附加项 | 核实上报资料 |
| 16 |  | 城市林荫停车场建设 | 林荫停车场建设达到相关标准要求 | 林荫停车场建设符合《山东省城市林荫停车场评价标准（试行）》中综合指标80分要求 | 附加项 | 核实上报资料 |
| 17 | 城市绿化品质提升 | 园林绿化工程质量 | 绿地建设因地制宜、生态优先，绿化工程践行“工匠精神”，且工程质量符合相关规范要求 | ①绿化工程能够按照《园林绿化工程建设管理规定》（建城〔2017〕251号）、《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021规定进行竣工验收及综合评价； ②绿地施工达到《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求，施工工艺应具备科学性、先进性、独特性、新颖性 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 18 |  | 城市滨水空间营造 | 滨水空间充分保护野生或半野生环境，有良好的亲水性，植物配置合理，景观优美 | ①滨水植物采用冠幅大、分支点高的乔木，留有欣赏水面景观节点的透景线，城市河湖水系保持自然连通； ②河道等水体岸线自然化率≥80% | 附加项 | 核实上报资料 |
| 19 |  | 节约型园林绿化建设 | 新建城市绿地符合节约生态型建设要求 | ①建筑、构筑用材经济美观实用； ②绿地灯具节能环保，以满足照明、游览安全为设置目标，无过度亮化现象； ③无建设大型人造水景工程现象； ④大树移植得到有效控制，无规模化移植现象 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 20 |  | 城市绿化树种选择 | 城市绿化树种配置合理 | ①乔灌草（地被）合理配置、层次丰富； ②重视植物群落的配置，突出季相变化，体现适地适树和生物多样性，生态效益与景观效果兼顾； ③城市建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率(%)≥60%； ④有五年以上的监测记录、评价数据，综合物种指数≥0.6，复层植物物种种植比例≥50%； ⑤本地木本植物指数≥0.8 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 21 |  | 城市绿地景观水平 | 自然与人文景观并举；地域特色鲜明 | ①绿地设计对于自然和人文景观的塑造表达准确、完整、真实，特色鲜明，景观效果符合园林美学的要求；②城市绿地系统具有鲜明的地域特色，对城市风光带的保护和完善成效显著，形成独具有地方特色的植物景观 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 22 |  | 城市绿地人文价值 | 城市绿地弘扬传承园林艺术、承载地域文化 | 因地制宜挖掘、展现、融入传统、地方、现代文化要素，历史、文化遗址遗迹得到很好保护，绿地成为弘扬、传承、体现、欣赏园林艺术及地域文化的载体 | 基本项 | 核实上报资料 |
| 23 |  | 园林绿地海绵建设 | 绿地系统海绵效益有效发挥 | ①城市自然河湖、溪流、湿地等生态基底维护良好，有效发挥滞水、泄洪功能； ②新改扩建公园绿地综合应用海绵适宜技术，海绵功能增强 | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |
| 24 | 城市绿化养护管理 | 城市园林绿地养护管理水平 | 实现精细化养护管理 | 达到《园林绿化养护标准》（CJJT287-2018）三级养护管理要求 | 基本项 | 查阅相关资料并实地调研 |
| 25 |  | 城市园林绿化管理信息技术应用 | 建立城市园林绿化数字化管理系统和动态监管体系 | ①建立城市园林绿化专项数字化信息管理系统、信息发布与社会服务信息共享平台，并有效运行； ②建立城市园林绿化规划、建设、监管动态监测体系，建成区公共区域监管范围覆盖率100% | 基本项 | 各市提供相关资料，现场评价，专家审核 |

- 附录1  指标解释与计算公式

1.蓝绿空间占比

指标解释：蓝绿空间是区域范围内植被覆盖土地与水体的统称，包括城市公园绿地、防护绿地、农林用地和水域面积。

计算公式：蓝绿空间占比=（市域范围内城市各类绿地面积+农林用地面积+水域面积）/市域面积×100%

2.公园配套设施完好率

指标解释：公园配套设施指公园中按照《公园设计规范》GB 51192的要求建设的各类游憩设施、服务设施和管理设施。完好率是指妥善维护管养、保证能够满足游人正常使用和公园正常运营管理的公园配套设施数量占公园内按照《公园设计规范》GB 51192的要求建成的全部配套设施总数的比例。

计算公式：公园配套设施完好率（%）=完好的公园配套设施数量（个）/公园配套设施总数量（个）×100%

3.人均社区共享绿地面积

指标解释：在社区内向居民开放，可进入可观赏可游憩的绿地。

计算公式：人均社区共享绿地面积（m2/人）=社区共享绿地（m2）/社区总人口（人）×100%。

4.城市绿线管理

城市绿线是城市中各类绿地范围的管理控制界线。城市绿线管理是指城市按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》GB/T 51163-2016要求划定并严格控制管理。

5.城市园林绿化制度建设

指在城市政府及城市园林绿化、规划等主管部门颁布实施的与城市园林绿化规划、建设、管养相关的法规制度、标准规范等。纳入考评的园林绿化制度主要包括绿线管理、绿地建设及养护管理、城市生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等方面的规章制度。

6.城市园林绿化数字化管理

指城市园林绿化实施数字化管理的状况及效果，包括数字化管理体系建设、运行管理及效果评估等。

城市园林绿化专项数字化信息管理系统指建立城市园林绿化数字化信息库及监管平台等，利用遥感或其他动态信息对城市各类绿地进行实时监管。

7.建成区绿化覆盖率

城市建成区是城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和配套公共设施基本具备的区域。城市建成区界线的划定应符合国土空间总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，且形态相对完整。

绿化覆盖面积是指城市中乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积，包括屋顶绿化植物的垂直投影面积以及零星树木的垂直投影面积，乔木树冠下的灌木和草本植物以及灌木树冠下的草本植物垂直投影面积均不能重复计算。

计算方法：建成区绿化覆盖率（%）=建成区绿化覆盖面积（km2）/建成区面积（km2）×100%

8.建成区绿地率

计算方法：建成区绿地率（%）=建成区各类城市绿地面积（km2）/建成区面积（km2）×100%

9.人均公园绿地面积

公园绿地指向公众开放，具有游憩、生态、景观、文教和应急避险等功能，有一定游憩和服务设施的绿地。公园绿地的统计方式应以现行的《城市绿地分类标准》CJJ/T 85-2017为主要依据，不得超出该标准中各类公园绿地的范畴，不得将建设用地之外的绿地纳入公园绿地面积统计。

计算方法：城市人均公园绿地面积（m2/人）=公园绿地面积（m2）/建成区内的城区人口数量（人）

考核说明：

（1）关于水面的统计，公园绿地中纳入到城市建设用地内的水面计入公园绿地统计，未纳入城市建设用地的水面一律不计入公园绿地统计。

（2）人口数量按照建成区内的城区人口计算。按照《全国城市建设统计年鉴》要求，从2006年起，城区人口包括公安部门的户籍人口和暂住人口。

10.公园绿地服务半径覆盖率

计算方法：公园绿地服务半径覆盖率（%）=公园绿地服务半径覆盖的居住用地面积（hm2）/居住用地总面积（hm2）×100%

考核说明：

（1）公园绿地按现行的《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017统计。

（2）对设市城市，5000㎡（含）以上的公园绿地按照500m服务半径考核，2000（含）-5000㎡的公园绿地按照300m服务半径考核；历史文化街区采用1000㎡（含）以上的公园绿地按照300m服务半径考核。

（3）公园绿地服务半径应以公园各边界起算。

11.建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率

计算方法：建成区绿化覆盖面积中乔灌木所占比率（%）=建成区乔灌木的垂直投影面积（hm2）/建成区所有植被的垂直投影面积（hm2）×100%

12.城市各城区绿地率最低值

计算方法：城市各城区绿地率（%）=城市各城区建成区内各类城市绿地面积（km2）/城市各城区的建成区面积（km2）×100%

考核说明：

（1）未设区城市应按建成区绿地率进行评价；

（2）历史文化街区可不计入各城区面积和各城区绿地面积统计范围。

13.城市各城区人均公园绿地面积最低值

计算方法：城市各城区人均公园绿地面积（m2/人）=城市各城区建成区内公园绿地面积（m2）/城市各城区的常住人口数量（人）

考核说明：

历史文化街区面积超过所在城区面积50%以上的城区可不纳入城市各城区人均公园绿地面积最低值评价。

14.城市道路绿地达标率

满足《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328-2018及《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021要求：

主干道道路绿地率应大于20%；

城市其它道路绿化应符合下表的要求。

城市道路路段绿化覆盖率要求

| 城市道路红线宽度（m） | ＞45 | 30-45 | 15-30 | ＜15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化覆盖率（%） | 20 | 15 | 10 | 酌情设置 |

计算方法：城市道路绿地达标率（%）=绿地率达标的城市道路长度（km）/城市道路总长度（km）×100%

考核说明：

（1）道路绿化覆盖率是指道路红线范围内绿化覆盖的宽度之和占总宽度的百分比。

（2）考虑到数据统计的难度和一些特殊情况，道路红线宽度小于12米的城市道路和历史传统街区，不纳入评价范围。

15.城市防护绿地实施率

防护绿地是为了满足城市对卫生、隔离、安全要求而设置的，其功能是对自然灾害、城市公害等起到一定的防护或减弱作用，不宜兼作公园绿地使用。

城市防护绿地实施率是指依《城市绿地系统规划》在建成区内已建成的防护绿地面积占建成区内防护绿地规划总面积的比例。

计算方法：城市防护绿地实施率（%）=城市建成区内已建成的防护绿地面积（hm2）/城市建成区内防护绿地规划总面积（hm2）×100%

16.绿道

指以自然要素为依托和构成基础，串联城乡游憩、休闲等绿色开敞空间, 以游憩、健身为主，兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道。

17.古树名木和后备资源保护

（1）根据《城市古树名木保护管理办法》，古树是指树龄在一百年以上（含）的树木，名木是指国内外稀有的以及具有历史价值和纪念意义及重要科研价值的树木。

（2）古树后备资源是指城市绿地中树龄50（含）—99年的乔灌木（包括木本花卉）。

18.城市生态评估

指坚持以城市生态系统为对象，以恢复、完善和提升城市生态系统服务功能为目标，对市域范围内的山体、河流、湿地、绿地、林地等生态空间开展摸底普查，分析城市面临的主要生态问题及生态退化主要原因，分级分类梳理，并据此识别城市生态安全格局，确定城市生态修复的重点区域，列出实施城市生态修复的项目清单及其优先等级。

基本路径：现状调查→问题梳理和分析→生态安全格局识别→分类分级确定实施生态修复任务的优先次序和空间区域→确定生态修复项目和四至坐标。

19.城市生态修复

指合理保护城市自然资源的前提下，采取自然恢复、人工修复的方法，优化城市绿地系统等生态空间布局，修复城市中被破坏且不能自我恢复的山体、水体、植被等，修复和再利用城市废弃地，实现城市生态系统净化环境、调节气候与水文、维护生物多样性等功能，促进人与自然和谐共生的城市建设方式。

20.综合物种指数

（1）综合物种指数

物种多样性是生物多样性的重要组成部分，用于衡量一个地区生态保护、生态建设与恢复水平。综合物种指数为单项物种指数的平均值。

计算方法：

其中，H为综合物种指数，Pi为单项物种指数，Nbi为城市建成区内该类物种数，Ni为市域范围内该类物种总数。本指标选择代表性的动植物（鸟类、鱼类和植物）作为衡量城市物种多样性的标准。n=3，i=1，2，3，分别代表鸟类、鱼类和植物。鸟类、鱼类均以自然环境中生存的种类计算，人工饲养者不计。

21.本地木本植物指数

本地木本植物应包括：

① 在本地自然生长的野生木本植物种及其衍生品种；

② 归化种（非本地原生，但已逸生）及其衍生品种；

③ 驯化种（非本地原生，但在本地正常生长，并且完成其生活史的植物种类）及其衍生品种，不包括标本园、种质资源圃、科研引种试验的木本植物种类。

计算方法：本地木本植物指数=本地木本植物物种数（种）/木本植物物种总数（种）

考核说明：纳入本地木本植物种类统计的每种本地植物应符合在建成区每种种植数量不应小于50株的群体要求。

22.破损山体生态修复率

指市域内的破损山体经生态修复到至少覆绿的面积占市域内破损山体总面积的比例。

计算方法：破损山体生态修复率（%）=市域内已修复的的破损山体面积/市域内破损山体总面积×100%

23.废弃地生态修复率

指经修复达到相关标准要求并可再利用的废弃地面积占市域内废弃地总面积的比例。

计算方法：废弃地生态修复率（%）=经修复达到相关标准要求并可再利用的废弃地面积/市域内废弃地总面积×100%

24.水体岸线自然化率

计算方法：水体岸线自然化率（%）=符合自然岸线要求的水体岸线长度（km）/水体岸线总长度（km）×100%

考核说明：

（1）纳入统计的水体，应包括《国土空间总体规划》中被列入E水域的水体；

（2）纳入自然岸线统计的水体应同时满足以下两个条件：

①在满足防洪、排涝等水工（水利）功能基础上，岸体构筑形式和所用材料均符合生态学和自然美学要求，岸线形态接近自然形态；

②滨水绿地的构建本着尊重自然地势、地形、生境等原则，充分保护和利用滨水区域原有野生和半野生生境；

（3）岸线长度为河道两侧岸线的总长度；

（4）具有地方传统特色的水巷、码头和历史名胜公园的岸线可不计入统计范围。

25.林荫路推广率

指城市建成区内达到林荫路标准的步行道、自行车道长度占步行道、自行车道总长度的百分比。林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。

计算方法：林荫路推广率（%）=建成区内达到林荫路标准的步行道、自行车道长度（公里）/建成区内步行道、自行车道总长度（公里）×100%

25.万人拥有综合公园指数

计算方法：

万人拥有综合公园指数=综合公园总数（个）建成区内的人口数量（万人）

（1）纳入统计的综合公园应符合《城市绿地分类标准》CJJ/T 85-2017；

（2）人口数量统计符合《中国城市建设统计年鉴》要求；

（3）按照《公园设计规范》GB 51192：综合公园应设置游览、休闲、健身、儿童游戏、运动、科普等配套设施。全园面积不应小于10hm2。

- 附录2  引用文件标准目录

1 《环境空气质量标准》GB 3095

2 《声环境质量标准》GB 3096

3 《地表水环境质量标准》GB 3838

4 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

5 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

6 《城市容貌标准》GB 50449

7 《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563

8 《公园设计规范》GB 51192

9 《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328-2018

10《海绵城市建设评价标准》 GB/T 51345

11《城市绿地规划标准》 GB/T 51346-2019

12《城市绿地分类标准》CJJ/T 85-2017

13《园林绿化养护标准》CJJT 287-2018

14《生态环境状况评价技术规范》HJ 192-2015

15《城市古树名木保护管理办法》（建城〔2000〕192号）

16《国家园林城市系列标准》（建城〔2016〕235号）

17《绿道规划设计导则》（建城函〔2016〕211号）

18《山东省绿道建设技术指引》（鲁建城管函〔2019〕

11号）

19《关于加强全省城市立体绿化工作的指导意见》（鲁

建城管字〔2019〕9号）

20《立体绿化技术规程》DB37T 5084-2016